中国地质大学（武汉）新校区校前科教区、核心科教区幕墙工程施工招标控制价编制说明

- 工程概况

中国地质大学（武汉）新校区校前科教区、核心科教区幕墙工程位于湖北省武汉市东湖国家自主创新示范区未来科技城，包括校前区教学服务中心、科教楼1#楼和核心区科教楼2#楼、科教楼3#楼、公共教学楼1#楼、公共教学楼2#楼、报告厅共计7个单体项目的外立面幕墙及门窗工程等。

二、工程招标范围

包括石材幕墙、陶板幕墙、铝板幕墙、玻璃幕墙、凹凸造型玻璃幕墙、铝合金横向遮阳百叶幕墙、金属雕花幕墙、断桥隔热铝合金门窗、铝合金幕墙防护栏杆和点式夹胶玻璃雨篷、室内铝合金门窗工程、室内干挂石材等。

三、编制依据

- 湖北天壁建筑装饰工程有限公司设计的《中国地质大学（武汉）“资源环境科技创新基地”暨新校区项目单体工程》施工图。

- 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司设计的《中国地质大学（武汉）“资源环境科技创新基地”暨新校区项目单体工程》建筑施工图。

- 中华人民共和国国家标准GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB 50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》。

- 业主提供的图纸答疑回复及相关资料。

- 现行国家及省市工程造价相关文件及建筑标准图集。

- 定额采用：2013版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表》及配套《湖北省建筑安装工程费用定额》。

- 财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》。

- 执行《湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案》。

- 专业工程暂估价（纱窗）按  130  万元计入，不再计取其他任何费用；总承包服务费按  1649452.44  元计入，不再计取其他任何费用。

- 材料品牌要求详见“附表1”，给定品牌仅供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。

- 材料暂估价格表详见“附表2”。

- 材料和设备的规格以工程量清单和图纸规定为准，材料和设备的质量应满足现行的国家及行业相关质量、环保标准和规范要求。

四、编制说明

- 本次工程量清单编制分栋按石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金门窗、室内铝合金门窗、室内石材五个分部工程分开列项，其中石材幕墙含石材幕墙、陶板幕墙、后置埋件、铝单板吊顶等；玻璃幕墙含玻璃幕墙和金属雕花幕墙等；铝合金门窗工程含铝合金窗、铝合金门和百叶窗等。

- 施工图设计中部分外门窗无大样图的，本次编制工程量清单以平、立面尺寸为准，其中洞口周边的钢附框单独列项计算。

- 施工图设计部分门窗依据平、立面图清点数量与门窗表中的数量不一致，本次编制工程量清单以平、立面图清点数量为准。

- 门窗侧边有大样的参考大样，无大样做法的暂按平面测量尺寸考虑。

- 其他楼栋中变形缝设计不明确的，均参照核心区科教楼设计的做法考虑。

- 所有有进出关系墙面处顶棚无明确做法的均按铝单板吊顶考虑。

- 本工程预埋件由总承包单位实施，不在幕墙的招标范围内，后置埋件在此次招标范围内，工程量根据设计图纸结合总包主体施工的现场实际情况进行考虑。

- 由于外装饰用脚手架及垂直运输费已在总包清单中全部计入，该措施费在本次幕墙施工招标清单中不单独列项。

- 总承包服务费列入在“专业工程暂估价及总承包服务费”单位工程中，暂按1649452.44元考虑，不再计取其他费用。

- 室内铝合金门窗做法参照建筑设计说明、节能设计说明及门窗表中的做法综合考虑 。

- 室内石材做法参照13J502-1内装修-墙面装修 D09页 干挂石材墙面密缝做法，其中钢骨架按镀锌钢骨架考虑。

- 科教楼一BLM007图中T-B轴立面图未填充的区域按30厚浅灰色石材考虑。

- 科教楼二FC0837A中的玻璃按6LOW-E+12Ar+6中空钢化防火玻璃考虑。

- 科教楼二ALM002图中E-D轴处未填充的区域按30厚浅灰色石材考虑。

- 科教楼二中J-K轴/12轴处（三层、四层MQ5-6）宽度平立面不一致，以平面图为准考虑。

- 科教楼二中d-g/12轴处玻璃雨棚（主入口处）尺寸在平立面上的尺寸不一致，以平面图为准考虑。

- 科教楼二中2-2剖标高有误，标高有误的部分按实际测量的尺寸考虑。

- 科教楼二中科教楼2#楼二层13轴处独立柱包石材高度不详，暂按3.5米高考虑。

- 科教楼三LM2024、LM1128、LM1123在大样中未见设计，暂按同其他门相同做法考虑。

- 公共教学楼二中C2020、C0930、C0430在三层平面图有显示，立面图无显示，暂按平面图考虑。

- 报告厅中西立面图与南北立面图对陶土板的底标高标注矛盾，暂按南北立面图考虑。

- 因设计未明确，室内干挂石材厚度按建设单位要求为20厚考虑，室内陶板厚度按30厚考虑。

- 其他说明

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未涉及的施工工艺必须结合施工图纸要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

2、投标单位的总承包服务费按1649452.44计入投标报价，不再计取其他费用。

新校区校前科教区、核心科教区幕墙工程材料参考品牌

附表1 项目主要材料参考品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 品牌或厂家名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |
| 1 | 陶板 | 新嘉理 | 江苏富陶 | 福建TOB |  |
| 2 | 铝板 | 墙煌 | 美亚达 | 鑫强徽 |  |
| 3 | 玻璃 | 南玻 | 耀皮 | 台玻 |  |
| 4 | 铝合金型材 | 兴发 | 中铝 | 银一百 | 栋梁 |
| 5 | 五金配件 | 国强 | 立兴 | 坚朗 |  |
| 6 | 密封胶 | 白云 | 之江 | 道康宁 |  |
| 7 | 发泡剂 | 东元 | 顶泰 | 天元 |  |

注：给定品牌仅供报价参考，投标人应提供性能、质量不低于参考品牌的同类品牌或档次的材料。

新校区校前科教区、核心科教区幕墙工程材料暂估价表

附表2 项目主要材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩 | 30mm厚浅灰色花岗岩 | m2 | 290 | 材料价格，含石材六面防护、开槽、磨边等加工工艺 |
| 2 | 花岗岩 | 30mm厚浅色花岗岩 | m2 | 290 |  |
| 3 | 花岗岩 | 30mm厚浅灰色花岗岩（弧形） | m2 | 360 |  |
| 4 | 浅色石材 | 30mm厚浅色石材 | m2 | 290 |  |
| 5 | 大理石 | 20mm厚米色仿木纹大理石 | m2 | 450 |  |
| 6 | 大理石 | 20mm厚灰白纹大理石 | m2 | 450 |  |
| 7 | 大理石 | 20mm厚大理石 | m2 | 450 |  |

招标控制价汇总表

工程名称：中国地质大学（武汉）新校区校前科教区、核心科教区幕墙工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 中国地质大学新校区校前科教区幕墙工程 | 24,443,682.02 |
| 1 | 中国地质大学新校区校前区服务中心幕墙工程 | 11,784,150.32 |
| 2 | 中国地质大学新校区校前区科教楼1#幕墙工程 | 12,659,531.7 |
| 二 | 中国地质大学新校区核心科教区幕墙工程 | 58,028,939.97 |
| 1 | 中国地质大学新校区核心区科教楼2#楼幕墙工程 | 14,029,753.55 |
| 2 | 中国地质大学新校区核心区科教楼3#楼幕墙工程 | 13,757,877.06 |
| 3 | 中国地质大学新校区核心区公共教学楼1#楼幕墙工程 | 13,959,244.75 |
| 4 | 中国地质大学新校区核心区公共教学楼2#楼幕墙工程 | 14,677,370.07 |
| 5 | 中国地质大学新校区核心区报告厅幕墙工程 | 1,604,694.54 |
| 三 | 专业工程暂估价及总承包服务 | 2,949,452.44 |
| 四 | 合 计 | 85,422,074.43 |